厦门金龙电机控制器HIL台架项目

通用技术要求

厦门金龙联合汽车工业有限公司

工程研究院

2025年11月25日

目    录

1. 测试项目目标	3

2. 总体要求	3

3. 产品交期要求	4

4. 项目调试、培训、资料及服务要求	4

1) 闭环调试	4

2) 技术培训	5

3) 资料的提供	5

4) 售后服务和质量保证	5

5) 配套设备清单	5

- 测试项目目标

厦门金龙联合汽车工业有限公司根据研发和测试要求，采购1套HIL系统，应用于整车控制器和底盘控制器的软件调试。此HIL系统须能覆盖如下功能测试需要：

- 能够仿真待测控制器功能实现相关的所有输入信号，采集待测控制器功能实现相关的所有输出信号，包括硬线信号和CAN总线信号；

- 能够通过数学模型模拟被控系统的各种运行工况，满足功能测试需要；

- 具备故障注入功能，能够模拟电气故障、被控系统故障等；

- 基于图形化操作软件，可实现手动测试、自动化测试；

- 设备应满足控制器的以下功能测试需求:

  - 模拟加速踏板信号，其他电压型传感器信号等；

  - 采集传感器供电信号；

  - 模拟唤醒、点火、刹车开关常开/常闭，EV开关、手刹开关、碰撞、高压互锁、负载反馈等数字信号；

  - 采集负载的控制指令，如风扇，水泵，继电器等VCU发出的负载控制指令；

  - 模拟温度传感器信号；

  - 整车CAN/底盘CAN报文收发；

  - 加入VCU HIL被控对象模型可以实现VCU的休眠唤醒，高压上下电，驾驶员意图识别，档位切换，模式切换，行车，蠕行，定速巡航，升扭降扭，快充，慢充，故障等功能的调试与测试。

- 可支持扩展升级为底盘控制器的测试，可对转向、制动以及悬架控制器相关功能进行验证。

- 总体要求

- 质保期1年；

- 设计集成美观整洁，且兼具功能拓展能力，HIL系统需采用标准机柜系统，相关组件集成在机柜中，该机柜面板布置规整，横平竖直，机柜内走线规整，符合相关电气接线法规要求；

- 机柜底部需配置滚轮并可锁止，方便安装及拆卸且整个机柜便于移动；

- HIL机柜通过外延线束连接被测试控制器，外延线束由HIL供应商提供；

- HIL机柜设计接插件，通过线束连接到具体的零部件，接插件接口Pin脚定义保持和被测控制器一致，外部线束由甲方设计提供；

- HIL机柜的设计，安装及开闭环调试由HIL台架供应商提供；

- 供应商需要提供必要的培训，培训完成后，金龙工程师能独立完成操作；

- HIL的开发周期需要满足金龙项目时间节点要求，供应商在反馈方案时，需根据实际情况估算各工作所需时间并提供初步的产品交付计划；

- HIL涉及到的软件，需要提供终身使用权；需要付费的软件，必须明确付费周期或使用注意事项；

- HIL外部供电由甲方提供，HIL机柜的功率需要提前和甲方进行确认；

- 安全及可靠性要求：

HIL需安全可靠的运行，HIL机柜需要有必要的急停按键，意外情况下能对整个HIL机柜断电。

- 施工要求：

项目施工过程中无安全事故。 项目施工过程中不得影响正常生产。 整个项目实施过程符合政府部门相关法律法规要求。 项目实施后能够实现项目目标并不得对周围其他设备设施造成影响。

- 产品交期要求

★设备交期为合同签订后25日内

★供应商需列出详细的开发进度并与采购方确认。

- 项目调试、培训、资料及服务要求

HIL供应商必须满足以下项目要求。

- 闭环调试

供应商需帮助招标人需完成控制器的闭环调试，具体工作内容包括但不限于：

- 控制器与HIL系统的机柜连接线束制作

- 搭建IO激励模型，测试系统各功能正常

- 完成控制器开环测试，并撰写开环测试报告。开环测试指控制器和HIL各IO通道信号值可正常解析

- 完成控制器的闭环测试，并撰写闭环测试报告。闭环测试指包含了被控对象模型和真实ECU的HIL测试

在闭环工作中，招标人将提供必要的工具，如控制器的接插件、PIN针，压线钳，以及调试过程中需用到的标定诊断工具。DBC文件等亦由招标人提供。

- 技术培训

HIL供应商须提供完整的技术培训，以保障金龙工程师可以独立使用，线下培训时间不少于5天。

- 资料的提供

HIL供应商应提供以下文件资料，其费用应包括在技术服务价格之内。技术文件应完整、清楚、足够保证现场安装、试运转以及正常安全运行和维修。需提供的资料和文档包含以下内容：

- 系统使用说明书；

- 硬件板卡说明文档；

- 激励测试报告；

- 闭环测试报告；

- 相关培训教材；

交付形式：纸质文档或电子文档

数量：1套

语言：中文

- 售后服务和质量保证

供应商在方案中需描述清楚其提供的售后服务响应时间，质保周期和售后服务收费标准。

- 配套设备清单

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调试笔记本电脑 | 2台 | CPU:i7-14700 显卡：RTX4060(8G)及以上，存储：32G+1T |
| 2 | 高压隔离探头 | 6个 | 匹配示波器TBS2000B |
| 3 | 罗氏线圈 | 1个 | 匹配示波器TBS2000B,量程0~1000A |
| 4 | USBCANFD 200U | 2个 |  |
| 5 | 钳形电流表 | 1个 | 量程0~1000A |
| 6 | 低压直流电源 | 1个 | 输出电压≥60V，输出电流≥5A， |
| 7 | 高压直流电源 | 1个 | 大功率可调高压直流开关电源最高电压1200V，功率大于等于5kw或电流≥5A， |
| 8 | UDE | 1个 |  |
| 9 | LCR meter | 1个 | 精度≥0.1% 测试频率50~100KHz |
| 10 | 高压直流电源 |  | 功率≥200KW 电压范围100~1000V， 最高电压不低于800V 需要匹配测试的六相电抗器 |

注：配套设备品牌为应为一线，质保应在3年及以上。

- 同类产品样式